北京化工大学物理演示实验仪器采购招标公告

北京化工大学计划招标采物理演示实验仪器若干套，现对技术指标和招标工作说明如下：

一、技术指标

| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 液氮汽化热的测量 | 测试主机及附件，通用软件/专用软件，超轻绝热容器，元器件盒。 传感器量程：200g 精度： 0.01 g 载物盘尺寸 ：Φ110mm 外形尺寸： 260*195*390mm 超轻绝热容器质量：<88g； 温度：77.6K~300K； 电源电压：5~10V； 导热系数：<0.024W/(m*K) 铜块：10g，比热容0.39*10^3J/(kg·℃)，含柔软吊绳。 | 2 |
| 声波可见 | （落地式）高 1.8m | 1 |
| 风力发电演示 | 高0.5m | 1 |
| 能量转换轮 | （落地式）长0.8m宽0.5m高1.6m | 1 |
| 大型记忆合金热机 | 记忆合金热机的金属是利用形状记忆合金双程记忆效应制成的，当水温加热到85℃时热机开始转动。（如静摩擦过大可轻轻拨动一下）也可直接加入85℃以上热水使其转动。叶片式。148*35*78 CM | 1 |
| 小型法拉第笼 | 整体高度<50cm； 内部直径为35cm的球形笼体； 笼子为双层金属网编制而成，做工精细； 金属网材料：铝（铜），铁各一层； 可容纳活体动物； 笼体可靠接地； 法拉第笼电源； 输入电压：交流220V，50Hz； 输出电压： 20kV； 电源容量：<2kV； 电源重量<15kg。另配一台静电高压电源 | 1 |
| 超导零电阻演示仪 | 利用磁通变化产生永久环流，显示超导体的零电阻现象。除仪器自带超导体外另加超导体1块：D20mmH10mm，要熔融织构型。10升液氮罐1只。 | 1 |
| 闪电盘 | 总高度<40cm | 1 |
| 黑体辐射 | 验证黑体辐射的定律，在同一温度下的黑色球比白色球具有更强的吸收本领；同一温度下的热源，黑色表面比白色表面更具有辐射本领。他们之间的对比通过连接U型管中的液面差来显示。0.5*0.2*0.8m | 1 |
| 斯特林热机1(酒精灯加热) | 利用温差热能转化为机械能。30*15*12 | 1 |
| 温差电 | 课堂演示型。温差电驱动风扇转动；温差电致电扇转动。45*25*20cm | 1 |
| 滚柱式转动惯量演示仪 | 演示柱形刚体平面平行运动（滚动）中平动和转动能量的分配关系及其影响因素。 本实验演示的是两个因质量分布不同而导致转动惯量不同的相同质量的滚柱在相同导轨上的滚动。因此，本实验仪演示的是质量分布的影响，即转动惯量的影响。若用同样结构而不同材质的滚柱作对比实验还可以演示滚柱密度对运动的影响。 钢木结构120*40*30cm;滚轮Φ60*120mm，（标配含２只同样结构而不同材质的滚柱）。 | 1 |
| 大型动态全息图 | 海底世界，102×81cm(画芯尺寸)，含185CM支架、反射板、宽谱线卤素白光光源。可移动式不锈钢支架。 | 1 |
| 真空物理现象（铃声消失、风扇停转等） | 含真空铃、风扇、真空气球等 | 1 |
| 趣味物理展品 | 竖三球、漂流环（竖三环）、磁悬浮陀螺、翻身陀螺、螺旋飞球、瀑布流水画、超低熔点合金（热水中融化）、连通管T、毛细管装置、钕磁体指南针、楔形容器等11项。 |  |
| 常温磁悬浮地球仪 | 在常温下，利用磁铁的吸引力和排斥力，将地球仪悬浮在空中。通过演示，了解利用电磁感应反馈信号进行调控的技术。35*25*40CM。另含单极磁悬浮，吸引力和排斥力从下方单一方向发出，悬浮平台可载任意轻质量物体。 | 1 |
| 无皮鼓 | 每个无皮鼓中装有一组光电开关，当用手或者鼓槌做出敲鼓的动作时，会挡住光线的发射或接受，接受端收不到光信号，光电开关就会驱动相应的鼓声语音模块工作，发出鼓声… 3组鼓：Φ33*38cm，Φ28*35cm，Φ25*28cm。基音频率：55~220Hz；泛音频率：1100~1500Hz。 | 1 |
| 电子衍射仪 | 由于电子的波粒二象性，当衍射的线度与电子波长可比拟时，电子的德布罗意波发生衍射。 | 1 |
| 感应圈激发气体放电 | 了解放电辉光的颜色与气体种类的关系。两种模式，手动或自动扫描合成一百万种颜色。0.6*0.4*0.4m | 1 |
| 传感器系列组合 | 主机：1路带光藕开关量输入； 1路开关量输出； 1路可控发光指示灯； 外接5V、12V电源，最大电流1800mA； 标准4.50mm接插口，方便学生搭建积木式实验装置； 通用串型接口，方便连接计算机； 2路-5~+5伏模拟输入，标准档位切换1、10、100、1000倍放大，精度最高至0.0001mV，2路互无干扰，相当于2个完全独立采集模块； 数据可导出到EXCEL、origin或txt文件处理。内容有： 双孔悬臂梁结构力学传感器的性能研究及传感器定标； 霍尔传感器转速测量/光电传感器转速测量； 热电式传感器－—热电偶； 超声波测距； 红外传感探测； 气敏/湿敏传感器特性实验 （电化学传感器）； 铂电阻温度计； 位移传感器； 光电探头探测激光功率； 含调理电路，加热组件，精密恒流源等。 可扩展： 箔式应变计性能――应变电桥； 振幅测量； 位移测量； P－N结集成温度传感器； 热敏测温； 霍尔式传感器电流测量/电压测量； 电容式传感器特性； 扩散硅压阻式传感器实验； 光敏电阻/光电池传感器实验； 人体脉搏传感器.... | 1 |
| 电子阴极射线仪 | 阴阳极之间加上高电压时，有阴极发射电子，经两铝板间形成电子束，电子束使荧光发光，当磁铁靠近电子束时，电子束在洛仑兹力的作用下运动方向发生偏转，通过迹径展现出来。0.3*0.2*0.5m | 1 |
| 居里点演示仪 | 由永磁材料和软铁组成的直流磁场，镍灶。 1.磁化强度的测量系统。磁化强度测量包括探测部分、电子积分器和显示部分。共分四档，可以在比较宽的范围内对磁化强度进行测量。 2.温度控制、温度显示和加热炉体。 3.由永磁材料和软铁组成的直流磁场。 磁场强度：约1500Gs； 加热功率：150W； 温度范围：室温至400℃； 控温精度：优于0.5℃； 积分器漂移：1×100档小于每字30S。（严格调零）； 积分器测量精度：优于2%（满量程）； 样品尺寸：Ф5×7mm。 | 1 |
| 激光器 | 波长可调谐范围：+/-1nm 连续输出功率:20mw 激光线宽：2MHz-5MHz 光隔离度：30dB最小 14针碟式封装 | 1 |
| 激光器 | 波长：最小1528nm，最大1564nm 带宽：12GHz 插入损耗：最小2.5dB,最大5dB 输入光纤：熊猫型单模保偏光纤 输出光纤：SM-28 | 1 |
| 一体化半导体激光全息摄影仪 | 仪器特点：1.体积小、寿命长、无需维护、使用安全。2. 一体化的结构使其具有极强的抗震能力、无需专用的隔震平台。3.无须暗室，可在白光下操作。设备成套性：结构架、半导体激光器650nm、25mW、定时器电源 | 1 |
| 半导体激光全息摄影仪 | 小型光学实验平台、半导体激光器分束镜、反射镜、扩束镜等。光功率计，光谱响应范围：250-11000nm 量程：连续激光10W 探头敏感面积：直径10mm 测量误差：5% | 1 |
| 傅立叶光学的空间频谱与空间滤波实验 | 采用半导体激光器作为光源（635nm、3mW）。 空间滤波器 三维可调，带有Φ15mm、Φ1mm、 Φ0.4mm、和宽0.5mm的狭缝的光阑。 设备成套性： 光学实验导轨、半导体激光、透镜、傅立叶透镜、网格“光”字屏、正交光栅、扩束镜、空间滤波器、器、毛玻璃等。 另加一个频谱架，用于θ调制实验。 | 1 |
| 光栅卷积动态演示仪 | 观察激光通过两块相邻的光栅后的衍射花样，以及让两块相邻的光栅中的一块转动后所产生的衍射花样。理解卷积的物理意义。实验成套性：二维+LD、支架、电动转盘、光栅附件 | 1 |
| 精密干涉仪 | 麥克森、法布里-颇罗和泰曼-格林干涉儀。含光源及滑动架。 | 1 |
| 探测器 | 波长范围:500-1650nm; 带宽:12GHz(DC),10KHz-12GHz(AC) 上升时间:30ps 响应度：0.85A/W 工作电压:±15V 光输入:单模FC 输出阻抗:50欧 输出接头:Wiltron K 连接器 | 1 |
| 电磁感应现象 | 0.4*0.7m。本实验装置可以演示几种最基本的电磁感应现象。 | 1 |
| 旋转矢量模型 | 100*45*40 金属材质，可解释双折射现象 | 1 |
| 梦幻时钟 | 摆动线阵LED，由视觉暂留形成图案或文字，可计算机更改图案或文字内容。＞10×10cm | 1 |
| 触摸屏系统 | 含计算机.2400M,320G,2G,17” | 2 |
| 空间复用三维影象光学系统 | 1024×1080p HD 立体投影，3500ANSILUMIN。无孔金属幕：有效散射角:2α≧90°；金属幕增益:2.5，规格2000mm。反射比1：7。六维可调整投影吊架，高质光学碳素钢，坚固可靠，承重25kg。轻便式支架卷帘门保护。5.1环绕立体声系统，频率范围，20Hz-30kHz， 信噪比≥85dB。高分子防摔树胶眼罩，消光比96.8。 | 1 |
| 空间复用三维图像服务控制器 | 主机系统，1600×60×60 mm，内部标准19”， 不锈钢-铝-氧化铝材质，功率600W，200V交流供电。存储深度1Tb。专用电容式触摸LCD面板42CM。立体节目：法老守护神、神秘海底、时光隧道、远古侏罗纪、太空城历险纪、煤是如何形成的、逃离恐龙等。75欧姆同轴电缆等。系统整体环保健康，无任何闪烁感。JZ-D1312 | 1 |

二、招标工作

1、购买招标文件时间：2011年6月6日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学科技大厦202）。

3、招标文件售价：每本售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2011年6月8日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心小会议室。

6、联系人：丛迪  64439008或64414504   转12

北京化工大学国有资产管理处

2011年6月1日