北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

- 招标编号：BUCT20141203

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 牵伸辊 | 2 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 仪器设备一批 | 4 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 北京化工大学“学位点自检平台”研发 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、货物技术规格

01包 牵伸辊（2台）

- 五辊：上三下二。

- 转动方向：所有辊均要可正反转

- 直径 Ø100mm，长度150mm。

- 转速：最高80r/min

- 材质：304不锈钢

- 辊的表面粗糙度：0.04μm

- 辊安装后要没有晃动

- 齿轮配合：紧密

- 全部表面要没有裂纹、损伤等缺陷

- 丝的张力： 最大60Kg力

- 电机的型号：伺服电机配减速器

- 售后服务：

－仪器的现场安装、验收和培训需要工程师进行指导。

－至少一年以上的售后服务。

02包 仪器设备一批

1、	技术参数：

（1）	热分析软件：（1个）

a.以Windows 7为操作系统：多任务、多用户操作。

b.内置关联数据库INGRES、具有完善的热分析选择可能性、数据处理、自动校准方法、结果文件等。

c.可进行系统配置的安装视窗。系统管理。

d.基本热分析数据处理：起始点、终止点、一起计算的起始点/终止点、面积积分、峰温、水平和切线基线的步阶值、最小最大值、点值、曲线切割、程序段分段、一阶微分、Cp计算等。

e.安装扩展、纯度测定、自动评估/确认。

f.多至10个程序段的常规测试方法编辑,输入样品和通过样品缓存器开始/停止实验及校准的实验编辑等。

g.数据的各种数学计算，包括生成积分曲线、二阶微分曲线；曲线相减或相加；曲线相乘或相除；曲线乘上或除以一个因数；曲线减去一条直线或多段直线等。

（2）	恒温浴槽：（1台）

温度范围：5-100℃；温度分辨率：0.01℃；温度稳定性：±0.1℃

工作槽容积：15L；循环泵流量：10L/min；泵压力：250mbar

电源：220V、50Hz；

控制系统：微机智能PID自动控制，具有超温报警功能，具有软键锁功能，LED双窗口显示，触摸软键操作。

制冷系统：全封闭压缩机组制冷系统，具有过热、过电流等多重过载保护装置。

低液位报警系统：具有低液位监测保护，当工作槽内液位降低时，能自动断电加热系统，同时声音报警。

（3）	同步热分析仪（1台）

炉体类型：水平炉体，单杆双坩埚技术

温度范围：室温-1100℃；温度准确度（单点）：±0.05 ℃；温度准确度（全程）：±0.3 ℃

温度精度：±0.2 ℃；炉体温度分辨率：0.001℃

冷却方式：水浴；升温速率：0.1-150℃/min；冷却时间（最高-100℃）：≤22min

传感器类型：双盘(样品+参比)；传感器托盘面材料：陶瓷；热电偶数量：6对；

量热准确性：1 %

（4）	热重天平（1台）

样品重量范围：0-1000mg；天平灵敏度：0.1μg；称量准确度：0.005%；称量精度：0.0025%

空白曲线重复性：±10μg（全程温度）

天平校准：内置2个砝码全自动重量校准

天平工作环境温度：22 ℃ (循环水包围天平室，天平不受炉体高温等环境影响)

2、	包含相关附件、零配件及备件，技术规格说明书和质保卡；

3、	售后服务, 免费提供现场培训至少2-3人，直到用户能正常使用和维护仪器,质保年数3年及提供终身技术服务；

4、	投标商资质要求:具有资质的任何投标商均可参加投标；

5、	到货周期，签定合同后45个工作日到货。

03包北京化工大学“学位点自检平台”研发

一、研发与服务内容

以北京化工大学为例，研究一套集学位点信息监测的标准和自检的办法，并按照此方案开发一套集教师成果填报、学位点信息采集、数据统计分析、教师考核参考于一体的信息管理系统，以及基于此系统搭建的学位点数据分析与学位点发展研究的服务平台。平台整体框架由乙方统一规划设计，同时满足甲方合理的个性化需求。其主要功能如下：

1. 教师成果信息统计。学校教师可以通过账号登录平台，在线填写个人信息和成果信息，并对相关信息进行统计检索。

2. 校内学位点信息管理与监测。平台的一个重要功能是实现学校内部学位点信息采集与统计分析，以掌握和监测学位点状态。平台通过“教师、学位点、学校”三级用户共同完成本校学位点信息的采集与管理。在信息填报过程中，乙方将其掌握的部分公共数据开放给甲方；并提供数据逻辑性检查、重复性检查、公共库比对等功能，帮助甲方进行数据可靠性检查；同时提供信息统计、查询、打印等功能。

3. 优化教师考核体系。平台按照与有关全国性评估项目（如：全国学科评估）一致的标准，对教师信息进行汇总整理和统计分析，帮助校内有关部门（如：科研处、研究生处、教务处、人事处）优化现有考核体系，供有关部门考核时参考。

4. 对接全国性评估系统。平台应与全国性评估系统（如：全国学科评估系统）对接，提供将平台数据导入评估系统的接口，但允许甲方对数据进行二次修改。

5. 年度分析研究服务。平台将利用“参与高校”的实时数据、全国学科评估数据及有关公共数据，结合国家宏观政策与学位点建设发展规律，将甲方的数据与全国数据进行横向比较，并与自身历史数据进行纵向比较，研究形成“学校年度分析研究报告”。乙方还可根据甲方要求，为甲方单个学位点提供“学位点年度分析报告”，为甲方学位点发展战略决策提供信息支持。

二、主要技术指标

1. 安全性

平台应具有良好的权限管理功能，具有数据审计与监控功能，具有异常处理机制，能对敏感数据可实现加密打包存储与传输，以保证甲方相关信息的安全性。

2. 兼容性

学位点自检平台能在主流的操作系统（Windows XP、Windows7等）、浏览器（IE浏览器7.0及以上版本、Firefox）等环境中顺利运行。

3. 人机交互

页面设计遵循典型的Web风格，在界面展示、界面切换、输入方式等各方面，应充分考虑用户的操作习惯，并使得用户能够快速适应系统的操作方式。

4. 响应速度

平台能应满足多个用户同时在线操作。用户操作的平均响应时间要小于3秒；基本的数据保存、修改、删除等操作的平均响应反馈速度不应超过5秒；系统中的简单查询及统计不应超过10秒等。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2014年12月5日，8:30-11:30（请携带营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2014年12月10日下午14:00 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：陈燕生  64439008转12

北京化工大学国有资产管理处

2014年12月3日