北京化工大学物理探索与演示实验仪器采购招标公告

北京化工大学计划招标采购物理探索与演示实验仪器若干套，现对技术指标和招标工作说明如下：

一、技术指标

| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 数字化普朗克常数测定仪 | 通过本实验可以了解光电效应的基本规律，验证爱因斯坦光电效应方程。掌握用光电效应法测定普朗克常数。学习利用计算机测量控制物理量的方法。本实验采用量子发光光源，光源单色性<5%，比传统的滤光片方法频率更准确。直接测量光电子电压，可以直观的观察到色彩、频率与能量子的关系。实时观察光电子的充放电过程。用磁性橡胶吸附，使腔体密封无杂散光。观察RC暂态过程曲线。 | 2 |
| 傅科摆 | 落地立式，1.45*0.55*0.48 m | 1 |
| 中型激光扫描成像 | 由激光器，扫描振镜系统，色彩调制器，光学平台，光学效果镜，图形卡及控制软件，光纤及附件，纱幕及或水幕或器物发生器（另选件） 构成。功率500毫瓦，可编辑图形文字动画内容。体现激光原理，视觉暂留，展示未来户外强光的激光电视原理。 | 1 |
| 热声效应演示仪 | 数字温度计,分辨率0.1℃,热声制冷实验装置,实验效果明显,温差>14℃. 功率信号源:频率50-1500Hz,五位数码管显示,分辨率0.1Hz,三位半数字电压表指示输出电压,输出电压VP-P>45V,功率>50W。用于高校物理实验,研究热声效应.由同济大学物理演示实验室研发. | 1 |
| 耦合摆 | 激光光电门计数计时毫秒仪。预置次数为1－64次，计时量程：0.001-99.999秒. 电子计时秒表0-99.99秒. 实验弹簧传递能量的过程和拍的现象；可定量测量同相位，反相位振动，简正振动和拍频等物理参数。研究耦合长度与频率之间的关系。 | 1 |
| 液体驻波演示仪-昆特管 | 低频信号源,有机玻璃昆特管实验装置,可演示液体驻波现象。频率:50-1200Hz,五位数码管显示,分辨率1Hz,三位半数字电压表指示输出电压,输出电压VP-P>45V,功率>50W。用于高校物理实验，研究液体驻波现象，直观性好。可观察到3-4个波峰.有机玻璃管,管径约50mm. | 1 |
| 碰撞打靶实验仪 | 引进美国哈佛实验教具，内容新颖，趣味性强。实验铁球与铁球、铝球、铜球之间的碰撞，研究两球碰撞、碰撞后的平抛运动。研究碰撞中能量转换守恒、动量转换守恒。设计性研究性实验 | 1 |
| 纵驻波演示仪 | 数显频率功率源频率范围：12.00－160.00Hz。演示粗弹簧受迫振动形成纵驻波,明显可以看到弹簧上下环剧烈振动振动波的波节,的波纵驻波受环形驻波和共振现象。 | 1 |
| 共振小娃 | 数显频率功率源频率范围：12.00－160.00Hz。通过小娃的上下振动形象地演示不同弹簧的固有频率，富有童趣。 | 1 |
| 共振环演示仪 | 数显频率功率源频率范围：12.00－160.0Hz。演示三个圆环在一定频率下,某个圆环共振，并呈现3或5个驻波，富有探索性，趣味性。 | 1 |
| 帕尔贴效应演示仪 | 数字温度计、半导体功率电源、散热部件,演示帕尔贴效应，现象直观。效果显著，重复演示时间短。 | 1 |
| 激光扫描图案演示仪 | 两个正交方向振镜,作简谐振动合成,产生各种图像,呈现利萨如图象. 用于高校等演示教学,研究激光扫描成像原理. | 1 |
| 动态磁滞回线实验仪 | 数显频率信号源20-200Hz、AC0-199.9mA／mV三位半数显交流表，硅钢片、铁氧体两种材质环形实验样品。样品内径39mm，外径52mm。用示波器观察同一材料在不同交流电频率下的动态磁滞回线形状。学习在示波器上标定H和B的方法。测定饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc数值。测试实验样品的磁化曲线。 | 1 |
| 声悬浮演示仪 | 演示声音驻波现象，使白色圆球悬浮在有机玻璃管中。 | 1 |
| 受迫振动演示仪 | 正弦形式的强迫力，演示受迫振动现象。 | 1 |
| 水波通讯演示仪 | 半导体激光器,硅光电池接收机,水波发生器，演示水波通信现象,直观而生动有趣. | 1 |
| 温差发电演示仪 | 由冷水和热水形成温差，致热堆器件发电，产生的电能可使电机旋转、发光管闪亮、音乐电路发声等，实验趣味性强、效果显著，发人思考。 | 1 |
| 麦克思韦滚摆 | 演示在麦克斯韦滚摆上物体势能与转动动能间的相互转换；0.4×0.25×0.55。 | 1 |
| 电磁炮 | 演示电磁炮现象，单相普通电源供电。树脂炮管，不发热。两端开放。有防止回弹装置。射程10米。 | 1 |
| 压电效应及逆压电效应演示仪 | 完全固态的陶瓷传感器作为研究对象，演示其受力、振动产生电信号；演示电信号产生力的作用效应。 | 1 |
| 磁悬浮分子模型 | 1、球体材质：主要材质是玻璃纤维，采用高级碳纤维加固。 2、悬浮物：高分子模型。 3、磁悬浮上下系统可根据客户要求装于天花板内、外，地面上、下，上系统为一强力电磁铁，用来悬浮物体，下系统为一控制装置及升降装置，用来控制整套系统及升降悬浮物。 4、升降系统：自动升降，当悬浮物被升到悬浮状态后，升降机会自动降回原来的位置。 5、悬浮球体在悬浮状态可自动旋转，其速度可控，一般为15-20转/分，并且球体可在外力遥控的控制下停止于任何位置。 6、环境要求：悬浮安装，其室内高度需在2.8m以上，所占用空间约3㎡。 室内无其它电子干扰。 | 1 |
| 数字化核磁共振教学仪 | 本仪器对水和聚四氟乙烯两种样品进行测量，可观察核磁共振现象，由共振条件测定氢核（1H）和氟核（19F）的g因子。磁场强度≥0.6T，磁核直径65mm； 扫描：扫描线圈阻抗R=3.5Ω，L=35mH，f=50Hz； 探头：样品分别为渗有三氯化铁的水和聚四氟乙烯； 磁场均匀性：中心位置范围优于10-5； 信号幅度：水≥100mV，聚四氟乙烯≥40dB。 通用数据采集分析控制功能：数据可导出到EXCEL、origin或txt文件处理。不含计算机。 | 2 |
| 光电器件特性研究（太阳能电池\LED等） | 3015型 通过简单的器件即可测量观察量子力学现象。连接LabCorder可以实时观察到伏安曲线。可应用量子力学计算发光波长。含测试元件及附件，通用软件/专用软件等。稳压二极管，4mm插接件板，可调电阻，各种元件模块等 接插件板孔径：4mm； 可调电阻阻值范围：0～4.7KΩ； 稳压二极管反向电流：≤30mA。 电源电压：DC 5V； 硅光电池板，可调卤素光源，测试主机及附件，通用软件/专用软件等。 电池板外型尺寸：345*365*90mm 重量：1.5KG； 功率：10W； 工作电压：12V； 阳光照射最佳角度：20°～45°。 | 2 |
| 温差电动势及热机效率的研究 | 本实验可以研究和验证理想热机的工作原理，像卡诺模型一样，本仪器可以热机方式工作，也可以热泵方式工作。实验内容有：热机、卡诺热效率、塞贝克系数、制冷效率、热传导、负载匹配等。 9.2 电压12V,恒流源1 m A。 9.3 热机密封腔导热系数：<0.024W/(m*K)。 9.4 多折管板层套接热交换，制冷液密封。 | 2 |
| 通用数据采集分析控制仪 | 路带光藕开关量输入； 1路开关量输出； 1路可控发光指示灯； 输出5V电源， 最大电流1800mA； 标准4.50mm接插口，方便学生搭建积木式实验装置； 可USB或RS-232接口连接机计算机，可以直接用超级终端读写, 支持C.支持LABVIEW，提供例程； 可直接连接平衡桥式传感器； 2路-5~+5伏模拟输入，标准档位切换1、10、100、1000倍放大，精度最高至0.0001mV，2路互无干扰，相当于2个完全独立采集模块。 数据可导出到EXCEL、origin或txt文件处理。 | 6 |
| 液体表面张力测量 | 测试主机及附件，通用软件/专用软件，硅压阻力敏传感器,力敏传感器固定支架、升降台、底板及水平调节装置，吊环，玻璃器皿，砝码及砝码盘等。 (1)硅压阻力敏传感器：受力量程：0~0.098N， 灵敏度：约3.00V/N（用砝码质量作单位定标），非线性误差：=0.2% 供电电压：直流5~12V； (2)吊环：Φ3.496cm、内径Φ3.310cm、高0.85cm的铝合金吊环； (3)玻璃器皿直径Φ12.00cm； (4)砝码0.5g×7个； (5)支架及底盘：280*280*320cm； 仪器尺寸：240*240*100cm； (6)实验误差=5%。 | 2 |
| 亥姆霍兹线圈磁场分布测量及霍尔器件的特性研究 | 恒流源，亥姆霍兹线圈，测试主机及附件，通用软件/专用软件等。 1. 线圈内经：100mm； 2. 线圈外径：120mm； 3. 导线直径：0.5mm； 4. 线圈匝数：310圈； 5. 额定电流：0.5A/单线圈； 6. 最大电流：1.0A/单线圈； 7. 螺杆螺距：1.0mm； 8. 霍尔元件工作电压：+5V； 9. 霍尔元件磁场灵敏度：3 mV /Gs； 10. 霍尔元件线性范围：±900Gs； 11. 霍尔元件移动距离：150mm； 12. 光电计数元件工作电压：+5V； 13. 光电脉冲输出数：8P/R； 14. 光电脉冲输出电压：0~5VR。 | 2 |
| 固体比热容的测量（含铂电阻温度计的使用） | 测试主机及附件，通用软件/专用软件，量热器，天平，pt电阻温度传感器，玻璃温度计，加热器，待测样品等。 测温范围：-60℃~400℃； 测温精度：0.1℃； 加热最高温度：100℃； 温度计测温范围：-30℃~500。 | 2 |
| 精密直流恒流源 | 180B额定输出电流： 直流0.01mA~10mA范围内定制； 有效输出电压： 0~10mV； 最大输出电压： 12V DC； 准确度： 0.05%； 温度系数： 0.01%/℃。 | 2 |
| 变温霍尔效应实验仪 | 变温恒温器，标准样品，恒流源，定值恒流源，测温系统，数据采集控制系统, 加热制冷机构等。 磁场： >6000 Oe； 样品电流：100 nA～200 mA； 测量电压：0.001 mV~20 V； 温度分辨：0.1 K； 变温范围：80 K～370 K； 液氮容量：5000 ml。 | 2 |
| 低真空直流溅射（薄膜金属电阻的计算机监测) | 实验仪主机，溅射室，真空泵，靶材，基片，数据采集仪，电压表，电源等。 实用背景真空度1Pa； 靶与衬底间距1~10cm, 常用2~5cm； 溅射电流2~20mA，常用3~12mA； 溅射电压1000V ； Ar压强2~8Pa，常用4Pa。通过计算机屏幕实时观察，采集数据得到薄膜厚度与时间的关系，精度最高至0.0001mV，。 数据可导出到EXCEL、origin或txt文件处理。 | 2 |
| 诺贝尔物理百年展板 | 推动人类文明与进步的物理学-----科学成果及应用的照片和文字。包括X射线、量子力学、核物理学、粒子物理学、天体物理学、凝聚态物理、超导、激光、重大技术发明等彩色图片。玻璃双层夹，装饰钉固定。 | 20 |
| 晶体的声光效应实验 | 仪器特点： ● 声光晶体的石英晶体电极采用镀金工艺，并与重火石玻 璃铟焊连接，使耦合更加可靠有效，实验效果更佳。 ● 声光调制器驱动电源的声波频率为9—11MHz。 ● 采用十二档光探头加大一维位移架测量光强分布： 横向移动精确度为0.02mm。 设备成套性： ● 光学实验导轨、半导体激光器、声光晶体+一维滑 块、大一维位移架+十二档光探头、声光调制器驱动 电源、光信号放大器、透镜、白屏、小孔屏、一维可调导轨滑块、激光功率指示计等。 另配：一个声光﻿液体盒+二维调节架，两条重火石玻璃棒：Φ1cm长10cm。 | 1 |
| 反射光的偏振特性及布儒斯特角的测量 | 仪器特点： ● 采用半导体激光器（635nm、3mW）作为光源。 ● 偏振片通光孔径为27mm。 ● 光学转动平台直径为φ120mm。 ● 激光功率指示计的量程分别为200μW、2mW、 20mW、200mW和可调档。 设备成套性： ● 光学实验导轨800 mm、半导体激光器、偏振片、1/4波片、 光学转动平台、三角棱镜、激光功率指示计等 另配一个空心棱镜，用于液体折射率的测量 | 1 |
| 三角孔衍射演示实验仪 | 观察激光通过三角形以后的六边形的衍射图案。 设备成套性： 光学实验导轨800 mm、半导体激光器、白屏、三角孔等 另配可替换多种衍射屏：单缝、双缝、多缝、六角孔、圆孔、方屏、圆屏、劈尖、双棱镜、洛埃镜、柱面波等 | 1 |

二、招标工作

1、购买招标文件时间：2011年6月6日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学科技大厦202）。

3、招标文件售价：每本售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2011年6月8日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心小会议室。

6、联系人：丛迪  64439008或64414504   转12

北京化工大学国有资产管理处

2011年6月1日