北京化工大学教学设备及科研仪器采购项目

招标公告

北京化工大学计划招标采购教学设备及科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

一、招标编号：BUCT20120921

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 机电学院教学设备采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 北校区户外LED显示屏采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学北校区 |
| 03 | 高清后期制作、调色系统采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 高清摄录一体机控制单元及高清移动导播系统采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 激光粒度仪采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学北校区 |
| 06 | 全自动接触角测量仪采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 07 | 全自动微波消解萃取工作站采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 08 | 高温石墨化炉采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 09 | 电加热捏炼机采购项目 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、技术指标

01包  机电学院教学设备采购项目

一、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转矩流变仪（含主机，混炼平台，挤出平台，模具） | 1套 | 价格含税，含运费，技术人员调试费用，全套设备终生负责维修，质保两年，质保期间免费维修。 |
| 2 | 流延膜机 | 1台 |  |
| 3 | 塑料吹膜机 | 1台 |  |
| 4 | 开炼机 | 1台 |  |
| 5 | 压光机 | 1台 |  |
| 6 | 切粒机 | 1台 |  |
| 7 | 皮带传送机 | 1台 |  |
| 8 | 冷却水槽 | 1台 |  |

二、设备结构及技术参数

1、转矩流变仪

（1）主机技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 电机功率(Schneider进口伺服系统) | kw | 4.08 |
| 电机转速 | rpm | 3000 |
| 电机控制器(Schneider进口伺服系统) | kw | 7.0 |
| 减速器（德国进口Neugart） | i | 1：15或1：20 |
| 动力输出转速 | rpm | 0.1～200 或150 |
| 转速控制精度 | F.S | 0.1 % |
| 温度控制 |  | 5路测温，其中4路控温 |
| 静态测量精度 | ℃ | 0.1 |
| 温度控制精度 | ℃ | +1 |
| 转矩测量量程 | Nm | 0～230或306 |
| 转矩测量精度 | F.S | 0.1% |
| 熔体压力测量量程 | Mpa | 0.1～100 |
| 熔体压力测量精度 | F.S | 0.5% |
| 软件 | 1、测控软件 2、聚合物熔体粘度测量数据处理软件 3、挤出机数据处理软件 4、混合器数据处理软件 |  |

（2）混炼平台技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 容 量 | ml | 60 |
| 混合器材质 |  | 304L（进口） |
| 转子类型 |  | Roller |
| 转 速 比 |  | 3：2 |
| 最高温度 | ℃ | 400 |
| 最大扭矩 | Nm | 150 |
| 加热方式 |  | 电加热 |
| 加工功率/片 | W | 1000 |
| 加 热 区 | 路 | 3 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 70×64×162 |

（3）挤出平台技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| L:D |  | 25:1 |
| 螺杆直径 | mm | 20 |
| 压 缩 比 |  | 粒料2.1:1 粉料2.4:1 |
| 加热方式 |  | 电加热 |
| 加工功率/片 | W | 800 |
| 加 热 区 | 路 | 4 |
| 料温测量 | 路 | 1 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 104×60×155 |

（4）模具

| 型号 | 规 格 |
| --- | --- |
| 毛细管模具 | 含1.27 长径比：20/1、30/1、40/1模芯各一 |
| 挤管模具 | 外径：Ф12.5，内径: Ф10 |
| 平模模具 | L×W：50 ×1.8 |
| 电线包覆模具 | 线芯：Ф1.5，口模: Ф4.0 |

2、流延膜机技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 膜口宽 | mm | 150 |
| 膜口厚度 | mm | 0～2.5 |
| 模具功率 | w | 1800 |
| 流延辊直径 | mm | 200 |
| 过渡辊直径 | mm | 100 |
| 流延膜宽度 | mm | 约120 |
| 膜速 | mm/s | 0～182 |
| 冷却方式 |  | 风冷或水冷 |
| 收取方式 |  | 张力控制 |
| 卷取辊 |  | 气胀 |
| 中心高 | mm | 1000 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 135x63x108 |

3、塑料吹膜机技术参数

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 牵引辊直径 | mm | 120 |
| 卷曲辊直径 | mm | 120 |
| 卷曲膜速 | mm | 0-140 |
| 吹膜模具模口直径 | mm | 24 |
| 吹膜直径 | mm | 50~120 |
| 卷曲膜宽 | mm | 78~190 |
| 口膜间隙 | mm | 0.3~1.8 |
| 收取方式 |  | 自动速度同步 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 105×70×188 |

4、开炼机技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 滚筒尺寸 | mm | : Ø160×L350 |
| 辊筒材质 |  | 实心模具钢材 |
| 滚筒硬度 |  | HRC≥55 |
| 滚筒处理 |  | 表面硬铬镜面抛光处理 |
| 混合容量 | kg | 1-2 |
| 滚筒间隙 | ㎜ | 0.2～8 |
| 温度范围 | ℃ | 室温～280 |
| 温度精度 | ℃ | ±1.0 |
| 分布精度 | ℃ | ±2 |
| 加热方式 |  | 电加热 |
| 控温方式 |  | P.L.D方式恒温控制及补偿系统 |
| 转数比 |  | 1:1.25 |
| 辊筒转速 | rpm | 0～24 |
| 电机功率 | 台湾城邦马达 | 3HP×1台 |
| 变频装置 |  | 单变频调速装置 |
| 驱动方式 |  | 减速电机一级减速驱动 |
| 电 源 |  | AC380V，30A |
| 总功率 | KW | 8 |
| 重 量 | ㎏ | 650 |
| 附件配置 |  | 手刮刀2把，不锈钢托盘1件 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 100×70×145 |

5、三辊压光机技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 压光辊线速度 | mm/s | 5-80 |
| 出膜厚度 | mm | 0.2-2 |
| 膜 宽 | mm | 不小于120 |
| 压 光 辊 | mm | 64/宽130mm |
| 压光辊间距 | mm | 0-5 |
| 特 点 | 1、可做速度的调节实验 2、可做出膜厚度的测试实验 3、压光辊间距的分析 4、使用水冷却法 |  |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 100×60×150 |

6、塑料切粒机技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 刀盘直径 | mm | 80 |
| 刀盘转速 | r/min | 80-800 |
| 切割最大厚度 | mm | 4 |
| 电动机功率 | KW | 0.25 |
| 供电电源 | V | 220 |
| 组 成 | 刀盘、减速齿轮、送料装置、电动机、电控装置等 |  |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 85×50×100 |

7皮带传送机技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 传送速度 | m/min | 0～14 |
| 传送角度 |  | ±30°可调 |
| 传送高度 | mm | ±150 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 129×50×100 |

8、冷却水槽技术参数：

| 规 格 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 水槽尺寸 | cm | 80×20×18 |
| 材 质 |  | 不锈钢 |
| 机器体积（长×宽×高） | cm | 85×40×10 |

02包 北校区户外LED显示屏采购项目

1.用途：主要用于播放文字性的通知、公告、标语和宣传海报。

2.技术要求

2.1 工作条件

完全户外，防风防漏防寒耐热。工作温度：-15℃～＋４５℃。工作电压：380V/50Hz

2.2 显示屏性能及参数

（1）屏幕尺寸：６ｍ×４ｍ；

（2）屏幕显示颜色：红、绿、黄；

（3）能够自动控制开关屏幕时间；

（4）钢架立柱结构，屏幕距地面高度2m以上；

（5）有专门的控制软件和设备，向屏幕输入显示信息方便；

（6）屏幕朝向为东南，屏幕亮度要满足全天候观测，50m以内显示内容清晰可见；

（7）连续使用时间超过48小时；

（8）使用寿命超过10万小时；

3. 配置清单

（1）带钢架支撑保护的显示屏６ｍ×４ｍ 1套；

（2）控制电脑1套；

（3）显示屏信息编辑与发布的控制软件1套。

4、施工要求：遵守学校的有关规定，挖埋地基后要恢复地面平整。

5、技术服务的范围及内容：

（1）对学校派出的操作显示屏的人员进行免费培训；

（2）负责显示屏电源线布线和通讯线布线的技术指导工作。

6、质量保证期：负责对显示屏进行终身维护，免费质保维修一年。免费质保期内，学校向卖方报修后，卖方应在4小时内作出反应，并在24小时之内解决问题。一年之后卖方只收取维修所需的工本费；（保修时间从安装调试完成验收合格后算起）。

7、安装地点：学校指定

8、工程完工时间：双方签订合同后38日内，乙方负责将显示屏安装调试完毕。

03包 高后期制作、调色系统采购项目

| 序 号 | 项 目 |  | 描 述 | 数 量 |  |  | 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 |  | CPU:两个 2.66GHz 六核 Intel Xeon “Westmere”每个处理器都有完全共享的 12MB 三级缓存 内存:12GB (六个 2GB DIMM) 1333MHz DDR3 ECC SDRAM 系统硬盘:1TB Serial ATA (3Gb/s); 7200 rpm 光驱:18x SuperDrive 光驱，支持双层光盘 (DVD+R DL/DVDRW/CD-RW) 显卡:ATI Radeon HD 5770，具有 1GB GDDR5 显存、两个 Mini Display 和一个双连接 DVI 端口（支持双屏）网卡:双千兆以太网口 内置 AirPort Extreme 802.11n 操作系统：中文操作系统。 | 1 |  |  | 套 |  |
| 2 | 超静音 存储系统 |  | 存储容量≥12TB -控制器采用Intel 64位处理器，CPU主频≥800Mhz； IOPS≥80000； 传输速率≥1200MB/S； 缓存≥2GB； 40Gb/s PCIE2.0 8X通道主机连接口≥1； 6G miniSAS扩展接口≥2； 支持硬盘插槽≥12个 最大逻辑分区数≥256； 最大存储空间≥200T； 支持146G、300G、1T SAS硬盘和500G、750G、1T 、2T SATAⅡ硬盘； 磁盘通道速度≥6Gb； 支持RAID级别0、1、1E、3、5、6、10、30、50、60； 最小可支持4KB的Stripe Size设置，以提高小文件和数据库的读写性能； 塔式结构； 400W*2冗余静音电源； 2组冗余散热模块，每组散热模块又有2个冗余风扇； 嵌入式的WEB管理系统，不需要安装Java插件可以直接对阵列进行安装、调试和管理； 虚拟化的卷（即分区）管理，不同的虚拟卷（即分区）可以设置不同 的RAID level； 在线RAID level迁移； 具备RAID Roaming功能，支持不同盘位不同型号之间的Roaming； 具备Spin Down Idle HDD智能节电功能，至少节约50%以上的电量； 具有Stagger Power ON功能，降低阵列启动时的功率，保障系统数据的安全； 支持2T以上的卷划分； 主机通道支持MPIO； 主机采用超静音设计，最低30分贝； 支持在线扩容； 具备电子邮件、传真等各种形式的报警功能； 支持主流操作系统； | 1 |  |  | 套 |  |
| 3 |  | 外置接口箱 视频卡 | SDI视频输入：2 x 10-bit 兼容SD/HD/2K以及2D/3D。 支持3 Gb/s单链路4:2:2/4:4:4和双链路4:2:2/4:4:4。 SDI视频输出：2 x 10-bit 兼容SD/HD/2K以及2D/3D。 支持3 Gb/s单链路4:2:2/4:4:4和双链路4:2:2/4:4:4。 模拟视频输入：1 x 分量YUV，3个BNC接口，可切换为S-Video或复合。 分量支持高清和标清。 模拟视频输出：1 x 分量YUV，3个BNC接口，可切换为S-Video和复合。 分量支持高清和标清。 HDMI视频输入：1 x HDMI A型接口 HDMI视频输出：1 x HDMI A型接口 SDI音频输入：16通道，内嵌于标清、高清和2K。 SDI音频输出：16通道，内嵌于标清、高清和2K。 模拟音频输入：2通道专业平衡模拟音频，XLR接口。 模拟音频输出：2通道专业平衡模拟音频，XLR接口。 HDMI音频输入：8通道，内嵌于标清和高清。 HDMI音频输出：8通道，内嵌于标清和高清。 AES/EBU 音频输入：2通道非平衡，配备采样率转换器。 AES/EBU 音频输出：2通道非平衡。 同步输入：标清、720p50、720p59.94、1080i50和1080i59.94格式的黑 场（Blackburst），或任意高清或2K格式的三电平同步（Tri-Sync）。 设备控制：兼容Sony™ RS422的录机控制端口。 通过软件控制串口的发送或接收方向。 计算机接口：PCI Express 4通道（lane），兼容4、8和16 PCIe插槽。 2K格式支持：2048 x 1080PsF23.98、2048 x 1080p23.98、2048 x 1080PsF24、2048 x 1080p24、2048 x 1080PsF25、2048 x 1080p25、2048 x 1556PsF23.98、2048 x 1556PsF24和2048 x 1556PsF25。 高清格式支持：720p50、720p59.94、720p60、1080PsF23.98、1080p23.98、1080PsF24、1080p24、 1080PsF25、1080p25、1080PsF29.97、1080p29.97、1080PsF30、1080p30、1080i50、 1080p50、1080i59.94、1080p59.94、1080i60和1080p60。 标清格式支持：625/25 PAL、525/29.97 NTSC 、525/23.98 NTSC、480p。 SDI符合标准：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 372M、ITU-R BT.656和ITU-R BT.601。 多码流支持：SDI、HDMI和分量模拟视频连接可以在标清和高清间切换。 SDI可以在270 Mb/s标清SDI、1.5 Gb/s HD-SDI、3 Gb/s高清和2K SDI之间切换。 视频抽样：4:2:2、 4:4:4 色彩精度：10 bit 色彩空间：4:2:2 YUV和4:4:4 RGB SDI元数据支持：V读取的VITC用于移除3:2 pulldown。最多可利用文件中的3条视频行进行VANC采集和回放。 HD RP188。 CC字幕。 音频抽样：电视标准采样率48 kHz，24 bit量化。 |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | HDMI配置：HDMI自动配置显示器。 HDMI分辨率：以像素一一对应的方式（全分辨率）输出给所连接的设备。 HDMI色彩精度：10 bit。 色彩空间转换：硬件实时 高清下变换：内建，回放高清视频格式时，高质量下变换器在SDI A输出口输出HD-SDI，在SDI B输出口输出SD-SDI，在复合输出口和S-Video输出口输出标清模拟信号。模拟视频切换为分量后，可选择输出高清或标清。可选择 Letterbox、Anamorphic 16:9和Center Cut 4:3三种下变换模式。 高清上变换：内建，高质量硬件上变换，在回放时将标清上变换为720HD或1080HD。可选择4:3 Pillarbox、14:9 pillarbox和16:9 zoom模式。通过HD-SDI、HDMI和模拟分量输出高清。 交叉变换：内建，高质量硬件交叉变换，在回放时将720HD转换为1080HD，或将1080HD转换为720HD。 立体3D处理：双视频流SDI采集和回放。 实时特效：在Intel Mac OS X™上，支持Apple Final Cut Pro™内部DV、DVCPRO HD、ProRes、无压缩特效。 支持Adobe® Premiere Pro®DV、DVCPRO HD、MJPEG 和无压缩编辑格式的内部特效。 转换：支持数字模拟双向视音频转换。 音频：16路数字音频。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 显示器 | 27寸LED背光2560×1440屏幕比例16:9对比度1000:1 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 专业音频卡 | 24-bit/192 kHz采样率；附带DSP，提供提示混音和混响效果器；接口界面上可分配Pro Tools多功能按钮；可连接三对监听音箱，进行5.1环绕混音。 8 x 8 同步输入/输出通道； 4 路话筒输入 (2 XLR/DI Combo, 2 XLR)，配备48 V幻象电源和高通滤波器。 4路1/4" TRS 线性输入；2路非平衡 Alt 线性输入；6路1/4" TRS 平衡线性输出 ；2路分离1/4” 。 立体声耳机输出，带独立音量控制；立体声 S/PDIF 数字 I/O；1路MIDI 输入, 1路MIDI 输出；字时钟 I/O；带Mono、Mute、Dim、Alt Source和Speaker A/B/C切换控制的监听控制部分；专用监听音量旋钮 。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | 音频软件 | 兼容任何支持CoreAudio和ASIO的音频接口音频；128条乐器音轨，512条MIDI音轨，256条内部总线和160条辅助总线 。 完全支持自动延迟补偿（ADC）内置了OMF、AAF、MXF文件转换器，可以从任何软件导出多轨音频+视频工程文件；内置Time Code Ruler（时间码标尺）、可调立体声声像深度。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 三年质保包 | 工作站延长保修到三年。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  | 中文字幕唱词软件 | 中文字幕机软件系统，软件系统可以与Final Cut Pro的完美结合，简便易用，性能卓越，能提高苹果平台下制作唱词字幕的效率，能提供一种崭新的唱词字幕制作流程，软件应由加密狗驱动、唱词字幕软件、唱词字幕软件使用说明和加密狗组成。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  | 专用彩色键盘 | 按照每一个快捷键的定义和操作方式，使其能在复杂工作流程中高效率的操作应用，并且还可以配合FCP快捷键操作表来使用。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 |  | 中文版软件教材 | 《Final Cut Pro 7》、 《Nuke X 6.2 影视后期合成》、 《Motion 4》中文版软件教材，带DVD光盘 |  | 1 | 套 |  |  |

备注：1.中标公司应在签订合同后7日内交货验收；

2.如不能按时供货，中标公司必须无偿提供相同型号的全套备用机，直到交货验收。

3.提供售后服务承诺。

04包  高清摄录一体机控制单元及高清移动导播系统采购项目

| 序号 | 项目 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄录一体机3迅道 控制单元系统 | 为ENG摄录一体机赋予演播室摄像机的功能，通过多芯电缆连接，传输视频、现场音频、Tally、GenLock、通话、返送视频、摄像机供电和摄像机遥控信号，能安装箱载移动导播系统中。 摄像机适配器： 输入： 视频：复合，1Vp-p，75ohm (BNC x1)；模拟分量，Y/R-Y/B-Y，75ohm (BNC x3)。 音频：+4dB/-20dB/-60Db/P48V (卡侬3针母头：XLR x1)。 有音频电平表显示。 供电：V 型接口x1，卡侬4针公头(XLRx1)。 输出： 返送视频：复合1Vp-p 75ohm (BNC x1)。GENLOCK：1Vp-p, 75ohm (BNC x1)。寻像器接口：6P *1。遥控接口：8pin x1。供电：V型接口x1。Tally：BNC x1。通话：BNCx1。耳机接口：Mini-jack x1（立体声）。具有两种综合线缆接口:15芯和26芯，即Mini D-SUB 15Px1，26P x1。26芯线缆传输视频、现场音频、Tally、GenLock、通话、返送视频、摄像机供电和摄像机遥控信号，15芯线缆传输视频、现场音频、Tally、GenLock、通话、返送视频信号。 其它: 电源:DC12V +5V/-1V，功耗5W 。工作温度:00C -400C 。储存温度:-200C -600C 。 一拖三基站： 同时支持三台摄像机适配器，内嵌双通话功能，提供两路通话设备接口和音量调节。 输入： 返送视频：复合，1Vp-p, 75ohm (BNC x1)。GenLock：1Vp-p, 75ohm (BNC x3)。遥控：8-pin x3。Tally：mini Dsub 15P*1。 输出： 视频：复合1Vp-p 75ohm (BNC x2x3)，模拟分量Y/R-Y/B-Y BNCx3x3, 75Ω。 音频：卡侬3针公头 XLRx3 。供电输出：DC16V 6.2A(100W)x3 。 | 1 | 套 |
|  |  | 通话：BNCx1 。耳机接口：Mini-jack x1, （立体声）。具有两种综合线缆接口:15芯和26芯，即Mini D-SUB 15Px3，26P x3。26芯线缆传输视频、现场音频、Tally、GenLock、通话、返送视频、摄像机供电和摄像机遥控信号，15芯线缆传输视频、现场音频、Tally、GenLock、通话、返送视频信号。 其它： 电源：AC85V - 240V, 最大功耗340W 。工作温度： 00C -400C。储存温度：-200C -600C。 寻像器：（含遮光罩） 输入： 视频：NTSC/PAL/SECAM (自动检测)，复合1Vp-p 75Ω （BNCx1）。高清分量1Vp-p 75Ω（BNCx3）；Monitor I/F：Mini 6-pin x1(供电/Tally/返送)；HDMI：HDMIx1。Tally：BNC x1 （绿，2~4V；红，大于4V）。 输出： 视频：复合环出1Vp-p 75Ω（BNCx1）。Tally灯：前面板x2(绿/红)，后面板x2(绿/红)。 显示：8.9英寸液晶屏。 其他： 电源：XRL 4-pin DC12V( 10V-16V)。功耗：8W 。尺寸：217x149x35mm (WxHxD)。工作温度：00C -400C。重量：600g。 头戴耳机： 听筒： 类型：Open Air。输入阻抗：32Ω。最大功率：300mW。灵敏度：118dB 1kHz 1Mw。频率响应：20Hz-17KHz。 麦克： 类型：ECM。输出阻抗：1.6Kohm。方向：单向。灵敏度：-47dB。频率响应：20Hz-12KHz。 其他： 线长：2.0m。接口：Mini-jack Φ3.5（立体声）。 摄像机控制器： 对摄录一体机的基本功能进行控制和调整： 可控制摄录一体机的光圈、基准电平、黑平衡、白平衡、主伽玛、细节电平、拐点、电子快门、滤色片、增益及输出彩条信号等控制。 |  |  |
|  |  | 可控制摄录一体机的记录、开始与停止、 重放、向前搜索、向后搜索及记录检查等。 通过遥控线缆接口连接到摄录一体机的遥控接口。 具备一个模拟复合信号输出接口。 输入输出： 控制接口：8pin。 监视接口：BNC。 线缆长度：100m。 工作温度：-200C -450C。 电源：10.5-30V DC。 功耗：3W。 传输电缆： 传输视频、现场音频、Tally、GenLock、通话、返送视频、摄像机供电和摄像机遥控信号。(每根30米) 。 系统配备完整附件包及连接线、遥控线。 |  |  |
| 2 | 高清移动导播系统 | 切换台： 多格式小型切换台，视频切换, 控制面板, 混音器为一身, 可以兼容处理标清和高清多种格式, 具有3D切换功能。具有视频和音频的处理功能, 具有一个键控器, 多种预设DME划像图案，内置多画面显示处理器，一通道帧存储输出，每个信号源均具有一路输入静止功能，可通过USB端口输入静止画面, 具有3D模式功能，可以制作基本的3D视频节目。 支持PC输出的高清信号（课件），输出图像同步性能稳定，无失步现象，图像无抖动跳跃，色彩无突变，并可与其他多路高清视频信号稳定同步切换。 8路输入 ： 高清模式：(4 x HD-SDI， 3 x HDMI，1x DVI-I)，具有帧同步器功能。 标清模式：(4 x SD-SDI， 3 x 模拟复合，1 x DVI-I)，具有帧同步器功能。 兼容格式1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480i/59.94,576i/50。 音频输入：Combo Jack (x1), TRS Jack (x4), RCA 芯插孔(x2) 。 4路输出： 高清模式：节目(HD-SDI)，AUX1(HD-SDI)，AUX2(HD-SDI和DVI-D)，多画面(DVI-D和HD-SDI) 。 标清模式：节目(SD-SDI )，AUX1(SD-SDI )，AUX2(SD-SDI和模拟复合)，多画面(DVI -D和SD-SDI) 。 音频输出：XLR 插孔(x2), 三芯插孔(x4), RCA 芯插孔(x2), 耳机插孔(x2) 。 | 1 | 套 |
|  |  | 监视系统： 抽藏式17寸液晶屏，1U高度，通过分量信号监看系统输出的多画面分割显示信号，包括PVW/PGM和每一路预监画面。 前面板有LED灯，可显示红色或橘黄色信号。 支持NTSC/PAL双制式，支持16:9和4:3两种显示比例。 最大分辨率1440×900；最佳分辨率:1280×1024， 亮度:500d/m2，对比度:500:1， 色彩:16.7M，可视角度:水平±60度/垂直+40/-60度，可调整屏幕的亮度、色度、对比度及色相； 接口类型: SDI（SD/HD。 自适应，带loopout），YUV，Y/C，复合 总电源箱： 一体化电源，可为系统内每一个设备供电， 总DC输出150W； 具备1路AC220V输入，1路AC220V输出和多组DC12V、15V输出；每路有保险丝保护作用。 胶箱系统集成： 所有部件集成在单个胶箱体内，箱体内部含有金属支撑框架； 切换台操作面板为轨道抽拉式构造；液晶屏为轨道抽藏式构造，不使用时退至箱体内； 音视频输入输出接口整合在接口板上，避免对主机直接 插拔； 供电采用一体化电源箱，电源输入为AC 220V； 整套系统配备完整附件包及连接线、遥控线。 |  |  |
| 3 | 摄录一体机三角架 | 液压云台, HD双级碳纤三脚架, Sprinter/HD中置延伸器, Sprinter/HD角架胶脚， 摇摄手柄带手柄夹, 双手柄。 HD软包7+7档阻尼可调， 4档平衡保持, 正负角900, 平衡档数12级。 承重7-16kg。 | 2 | 套 |

备注：1.投标公司需提供制造厂商针对此项目授权函。

2.中标公司应在签订合同后7日内交货验收。

3.如不能按时供货，中标公司必须无偿提供相同型号的全套备用机，直到交货验收。

4.提供售后服务承诺。

05包  激光粒度仪采购项目

| 技术参数 | 1 *湿法测试范围：0.02-2000微米； 2 *干法测试范围：0.02-2000微米。 3 测量原理：全量程采用激光衍射法和完全米氏光散射理论，不 允许使用混合方法如PIDS与衍射法分段进行测量，仪器无须校准。 软件必须提供包含样品的折射率和吸收率的数据库。 4 测量速度: 扫描速度1000次/秒, 扫描次数用户可调；30秒完成 光路校正、数据采集与处理、报告生成等全部操作。 5 重复性: +/-0.5%， 准确性: +/-1%。 6 全量程采用单一透镜测量完成，不允许采用多透镜分段测量。 7能提供被ISO，EMC，FDA等国际著名认证机构认可的QSPEC认 证报告的能力。 8 光路系统：由光源，光学平台，反傅立叶透镜组成。 8.1 激光光源：主光源须为高稳定氦-氖激光器；辅光源：蓝光固体光源。全套装置符合激光产品一级标准。 8.2 光学平台：完全铸钢光学平台。 8.3 采用反傅立叶光学透镜用于扩大光信号接收范围，真实测量超微粒子。 9检测系统：由宽范围的前向，侧向，大角度和背向三维多元固体 硅光电感测器群组，暗场光学标线和多元自动快速光路准直系统组 成；主检测器采用非均匀交叉面积补偿扇形排列技术。 10仪器必须符合激光衍射法最新国际标准ISO13320:2009 11湿法样品分散系统 11.1必须含有浸入式搅拌棒和内置式超声波探头，搅拌速度、超声强度连续可调。 11.2离心泵循环，泵速连续可调，样品容量600 ml～1000ml，不可使用蠕动泵。 11.3插入式样品池独立于密封的光路系统，样品池清洗方便。 12配置需求：激光粒度仪主机，湿法分散系统（必须含超声、搅拌及循环泵装置，最大容量1000ml），软件、台式电脑。 *指标均为关键性技术参数，必须符合。 |
| --- | --- |
| 售后服务 | 1设备安装、调试：仪器到达买方使用现场后一周内，由卖方派出专业工程师进行安装，调试工作。 2应用培训：在仪器安装，验收完成后，由卖方对买方操作人员进行现场培训，直到买方操作人员能进行独立的上机操作。 3自安装调试完成之日起卖方提供一年的保修期。 4在接到买方报修后，4小时内响应，2天内卖方工程师到现场进行维修。 |
| 投标商资质要求 | 1该产品通过ISO9001标准，提供ISO9001标准证书。 2制造商在中国设有厂商办事处，非代理机构，并提供近三年内在中国销售此设备用户清单, 要求该型号在国内至少有伍百个以上成熟用户。 3制造商在国内办事处设有完全自主产权的应用实验室，非联合实验室，以便为用户提供优质的售后应用服务，且具有制造厂商自己的售后队伍及零备件保税库，以提供用户良好的售后保障。 |
| 其他要求 | 运费由供方承担，汽运至北京昌平。 |

06包  全自动接触角测量仪采购项目

一、技术指标

1	接触角测量范围：0 ~ 180°，分辨率≤± 0.01°。能够测量动、静态接触角。

2	表面张力测量范围：0.1 ~ 1000 mN/m，分辨率≤0.01 mN/m。

3	样品台尺寸：≥100 x 100 mm，配备水平显示装置。样品台可在x、y、z三个方向移动。

4	光学系统：光学放大倍率≥6.5倍，视野范围≥3 x22 mm；CCD最高速度≥300张图片/秒，数据传输速度能达到800M/秒。能提供精确的CCD观测角度。软件配备聚焦清晰度的数字提示功能。

5   光源：卤素灯光源，照射角度可调，可软件控制光源强度。

6	进样系统：提供全自动进样系统，软件控制滴液速度和滴液体积，滴定速度：0.1~1400uL/min可调；进样系统的Z方向移动速度：0.01~50mm/sec, Z轴方向移动范围0~100mm，重复定位精度≤1um.；软件支持编程设定针头的默认位置，滴液位置和停留位置。

7   软件系统：需配套接触角测量软件，能够控制进样、观察样品、拍摄图像，同时需具有根据测试结果自动分析计算样品其它相关参数的功能。

二、售后服务

1   设备安装、调试：仪器到达买方使用现场后一周内，由卖方派出专业工程师进行安装，调试工作。

2   应用培训：在仪器安装，验收完成后，由卖方对买方操作人员进行现场培训，直到买方操作人员能进行独立的上机操作。

3   自安装调试完成之日起卖方提供一年的保修期。

4   在接到买方报修后，4小时内响应，2天内卖方工程师到现场进行维修。

07包  全自动微波消解萃取工作站采购项目

1.用途：主要用于实验室中各种样品如土壤、植物样品的消解前处理，为原子吸收（AA），等离子发射光谱（ICP）等制备样品。同时，也能够完成样品的萃取工作，为气相（GC）或液相色谱（LC/HPLC）制备样品。

2.技术要求

2.1 工作条件

电源：220VAC±10%,环境温度：10-50℃

2.2 仪器性能及参数

*2.2.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理≥12个聚合物、矿石、合金等难消解样品，操作简单，无耗材。

2.2.2主机设计：

*（1）微波源采用专业磁控管设计，输出功率1800W（符合IEC705methods），微波能量垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀。微波磁控管终身保修包换。

（2）主机配备微波控制系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，确保聚合物、化妆品等难溶样品消解完全。

（3） 主机配备接口，采用≥6个USB接口，可通过优盘或网络等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等；可配制无线键盘及鼠标，实现样品名称等快速输入。

（4）灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况，也可以判断整机密封情况，防止微波泄露；

（5） 内置影音系统，双声道扬声器；

（6） 操作系统：采用开放式linux操作平台，实现一键式消解；

（7）显示器：7英寸LED电容式触摸屏，分辨率800x480；

（8）中文操作界面，内置多国文字操控系统；

（9）内置EPA、GB等国际国内通用方法。

（10）内置中文视频培训教程和帮助文件。

（11）内置一键式消解模式和经典消解模式两种消解模式；

（12）主机显示温度曲线图，压力曲线图，功率曲线图，实时全罐温度曲线图及温/压双曲线图；

（13）整机内腔体采用多层PFA涂层防腐处理；整机外壳及电子电路系统均采用全密封防腐蚀外壳保护。

2.3  控制系统：

2.3.1 温度控制系统

（1）高频光纤温度控制系统：

（2）数量：1套

（3）工作方式：非接触，无污染

（4）测温范围：0-330℃

（5）频率：200Hz

（6）检测精度：± 0.1℃

2.3.2 压力控制系统

监控所有压力罐内的压力变化，任何压力罐压力在0-100bar范围内达到设定值，自动给出安全警告.

2.3.3 全自动消解罐智能识别控制系统

（1）同一键式操作系统结合，实现自动消解

（2）数量：6套

（3）检测范围：0-40罐

2.4  消解罐

（1）最高温度≥310℃，最高压力≥2200psig

（2）内罐材质：TFM材料

*（3）外罐材质：宇航复合纤维材料，外罐终身免费保修保换。

（4）容积：100ml

3. 配置清单

3.1 微波消解萃取工作站主机（触控系统、温度控制系统、压力控制系统、消解罐识别及定位系统） 1台；

3.2 容积100ml高压消解罐（含全部的保护外套和压力内罐）12套；

3.3 配套电热赶酸器 1台，消解内罐 2个。

4、附件：无

5、零备件及专用工具：随机工具和零配件1套

6、随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。

7、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

8、技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

9、质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

10、交货地点：北京

11、交货时间：合同签约后60天内

08包  高温石墨化炉采购项目

所试制设备为卧式两端开口电加热高温炉，用于纤维材料的连续热处理，最高使用温度3000℃，长期使用温度1800-2800℃。炉子设计必要的气封装置，可采用高纯氮气作为保护气。为保证炉子使用过程中安全稳定，高温炉需设计安装必要的安全保护装置。

设备基本要求：

★1、最高使用温度3000℃，长期使用温度1800-2800℃；

★2、加热区长度大于1000mm，直径不小于50mm，恒温区长度不小于500mm,恒温区温度波动不超过±10℃；

3、升温速率≥200℃/小时，总功率不大于50KVA；

4、两端开口尺寸不小于20x5mm，保护气体用量不大于3Nm3/小时；

5、炉子气密性要求：在两端开口密封情况下，炉体抽真空，真空度不大于-99kPa,泄压量不大于0.4kPa/小时；

6、设备外形尺寸≤3200x1300x1800mm，出口端气封和冷却长度不小于1000mm，开口中心距地面高度1030mm，总质量小于500kg；

7、主加热元件在最高使用温度下寿命不小于7200小时，且容易更换；

8、温度控制具有程序自动控制和手动控制两种方式，温控仪表控制精度为0.3级；

9、设备如果需要使用循环冷却水，对冷却水要求为：水压不高于0.2MPa，流量不大于5m3/小时，水温10--35℃；

10、炉子外壳采用304不锈钢，温度工作温度为2800℃时，炉子表面温度不高于40℃；

11、设备需配备保护气体氧含量、露点监控装置和冷却水温度、压力、流量的监控、报警系统；同时设备在异常情况下具有自保护功能。

12、合同生效后，三个月交货。

09包  电加热捏炼机采购项目

一、技术参数 
1  密炼室捏合总容积：75L
2  密炼室密炼容积：35L
3  转子转速：30/24.5 r/min
4  配用压缩空气压力：0.5～0.8 MPa
5  加热板最高温度：250度
6  密炼室翻转角度：140°
7  动力部分
7.1  主电机（如要防爆电机，则需额外选配）
  　   功率：55 KW
7.2  翻转电机：功率 2.2KW                                          
二、售后服务：

1、整机质量保证期一年，并提供必要的培训。

2、供方对设备的质量保证期自设备验收之日计算，在此期间确因供方质量问题应由供方负责修理，所需费用由供方承担。

3、在质量保证期内，在需方正确安装、使用条件下出现的故障由供方免费提供技术服务（包括更换损坏件），但由于需方管理不善，维护不当或违反操作等造成的损坏，为此所发生的费用应由需方负责。

4、供方承诺在质量保证期后，继续为需方提供技术服务，优先提供备品备件，费用由需方承担。

5、供方承诺在接到需方请求技术支持的传真后8小时内作出反应；若需要，48小时到达需方现场。

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2012年9月17日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2012年9月20日下午14：00 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学科学会堂二层会议室。

6、联系人：丛迪  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2012年9月11日