北京化工大学仪器设备采购项目招标公告

北京化工大学计划招标采购科研仪器若干台，现对招标工作说明如下：

一、招标编号：BUCT20130306

二、招标内容及项目分包名称：

| 包号 | 名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电梯设备日常维护保养 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 02 | 计算机设备采购 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 03 | 张力控制器 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 04 | 导热系数测定仪 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |
| 05 | 会议室设备 | 1 | 按招标文件要求 | 北京化工大学东校区 |

三、技术指标

01包 电梯设备日常维护保养

北京化工大学拟对两校区校内在用的三部电梯的日常维护保养工作进行招标。有意承担我校电梯日常维护保养工作的专业电梯公司，可持公司资质证明复印件到北京化工大学国有资产管理处后勤办购买标书。

一、北京化工大学拟招标维保电梯的品牌及数量：

1、上海三菱LEH-II： 2台（11/11；1050kg）

2、上海三菱LEH-II： 1台（6/6；800kg）

二、电梯维护保养内容

1、电梯维护保养内容

（1）规范化的日常维修保养（每周一次），查看电梯运行状态，及时发现运行异常现象，排除各种故障隐患确保电梯无故障安全运行及舒适的乘梯环境；

（2）提供全天候应急处理服务，接到甲方紧急事故报修通知后，维修人员须在20分钟之内到达事故现场，及时排除故障；

（3）各机械部位的调整维护，润滑、清洁及各电气线路的检查维护；

（4）对易损件及其他零部件的修理和更换，原则上按原厂配件更换，通用零配件为进口的更换进口零配件；

（5）每月对电梯进行各种性能的检查和调整；

（6）承担安全年检前的调试，向区质量技术监督局特检所申报年检，交纳年检费，并对因保养不当而产生的整改项目做出免费整改；

（7）在维保第三年期间对电梯进行一次中修并承担全部费用；

（8）乙方承担因保养不当所造成的设备损坏和人身伤害赔偿；

（9）乙方人员应遵守甲方的各项规章制度。

2、特殊时期服务：

遇重大节日、重要会议、重要人物来访或特殊事件等，乙方接到甲方通知后，应适时增加现场维保人员人数，确保电梯的正常运行及对紧急故障的快速反应。

三、招标单位资质要求

投标单位应为本市具有电梯维护保养B级及以上资质的专业电梯维护公司。

02包 计算机设备采购

| 项目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 50台 |
| 外型★ | 小型机箱≥14.2 × 4.0 × 16.1,高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘无螺钉设计，带硬盘防震托架，扩展卡无螺钉设计，光驱无螺钉设计 |
| CPU★ | Intel 主频≥3.3Ghz，三级缓存≥6M |
| 内存★ | ≥4G DDR31600Ghz内存,最大支持4个内存插槽 |
| 硬盘★ | ≥500GB SATA硬盘 |
| 网卡 | ≥1个千兆接口,可选双千兆接口 |
| PCI插槽★ | ≥4个PCI插槽,其中≥2个PCI-E*16插槽 |
| 接口★ | ≥4个USB3.0接口（2前2后）,≥8个USB2.0接口 |
| 显卡 | ≥512 GB显存, GeForce(R) G405独立显卡 |
| 光驱 | DVD刻录光驱 |
| 显示器 | 19英寸宽屏LED显示器 |
| 硬盘保护软件 | 支持BIOs版硬盘保护软件 |
| 芯片组★ | Intel 芯片组，不低于H61 且支持vPro |
| 电源 | ≥250W |
| 服务★ | 原厂商5年上门服务,提供硬盘不回收服务,提供原厂商的资产标签服务：准确标明1.MAC地址 2.主机序列号3.机器生产日期 4.主要配置 5支持定制开机画面，必须原厂商出厂前完成。以上服务需要提供原厂商服务承诺函. |

03包 张力控制器

所购仪器的技术参数及相关要求：

★1.张力范围：50-300 N；

★2.张力精度：0.5N；

3.张力感应器误差范围：0.5%;

4.平均张力输出波动范围：3-5%；

5.张力控制紧轮个数：2个；

★6.张力控制方式：动态补偿单独控制方式

7.张力显示：动态显示

8.紧急制动功能

04包 导热系数测定仪

所购仪器的技术参数及相关要求：

1.技术参数

★样品要求：固体（柔软的橡胶制品，有一定的粘度，确保不粘仪器以避免损坏仪器）

样品厚度：0.5~20mm（包括或大于此范围亦可）

★测试误差范围：同一样品在相同条件下不同次数的测试结果的误差范围在3%以内

★测量方法：稳态法

★导热系数测量范围：0.1~30w/m.k（包括或大于此范围亦可）

测试温度：0~200℃（包括或大于此范围亦可）

2. 附件及零配件

应包含测试具有高、中和低导热系数样品的参比物

应包含测试软件

3.售后服务及质保

供方提供仪器的运输、仪器安装、仪器培训及至少一年保修期

4.其他要求

供方在收到预付款或全额买卖金后应在90天以内将导热仪运输到我方，并负责安装调试及仪器的使用培训。

05包 会议室设备

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线麦克 | U段，手持，频点可调，自动搜频，可选频道多达10个，1/4 英寸和 XLR 输出，电源、静音和电池状态 LED ，9V 电池（已包括）提供 8 小时电池寿命，75 m （ 250 英尺）使用范围。 | 4 | 套 |
| 投影机除尘 | 投影机维护，除尘 | 1 | 次 |
| 投影机 | 工程投影机 投影技术：3LCD 亮度：5200流明 对比度：1000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 屏幕比例：4:3 投影尺寸：30-300英寸 灯泡寿命：2000小时 HDMI高清接口,具有厂家针对本项目的授权函 | 2 | 台 |
| 吊架 | 白色，精密无缝钢管,冷轧板,提供安装所需螺丝包,专业订制 | 2 | 台 |
| 幕布 | 120英寸，玻纤高清白塑幕布，管状电机,幕面平整，增益：1.2，最佳视角150度；幕布环保，具有防静电、防霉 、阻燃、可清洗特点。甲醛含量低于20mg/kg（提供政府权威部门检测报告）；产品通过ISO9001、欧盟CE、欧盟ROHS环保认证、产品通过平安保险公司质量责任担保 | 2 | 支 |
| 投影机 | 教育投影机 投影技术：3LCD 亮度：4000流明 对比度：2000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 屏幕比例：4:3 投影尺寸：30-300英寸 灯泡寿命：3000小时 HDMI高清接口,具有厂家针对本项目的授权函 | 1 | 台 |
| 地拉式投影幕 | 100英寸，地拉幕布，高清玻纤白塑幕布，画面清晰、对比度高、色彩还原好。幕面平整，增益：1.2，最佳视角150度；幕布环保，具有防静电、防霉 、阻燃、可清洗特点。甲醛含量低于20mg/kg（提供政府权威部门检测报告）；产品通过ISO9001、欧盟CE、欧盟ROHS环保认证、产品通过平安保险公司质量责任担保；采用盒式装置，便于携带，满足商务人士外出演示的需要。采用气压弹簧式结构，可调停在任意位置。 设计独特，支撑结构稳健，整体美观精致。选用优质玻纤幕布，幕面平整，不易变形，寿命更长久，投影图像清晰无暇。 | 1 | 台 |
| 控制系统 | 会议型中央控制系统，一键控制、系统稳定，操作简单，3路复合视频输入，1路复合视频输出，4路音频输入，1路音频输出，3路VGA输入，2路VGA输出，1路RJ45以太网通讯口，4路220V电源输出通道，VGA电子化切换，数码调音，功耗：30W，具备设备顺序通断电功能 | 3 | 台 |
| 投影机 | 全高清工程投影机 亮度：7000流明 对比度：5000:1 标准分辨率：WUXGA（1920*1200）屏幕比例：16:10 灯泡寿命：2500小时，1.61电动光学变焦/电动聚焦/电动移动镜头 (F=1.65－2.51/f=36 -57.35mm)，超级解像度、插帧技术，数字高清接口： HDMI*2，HD-SDI长线高清接口,自带边缘融合功能,DCiC Cinema技术芯片,直接开机，0秒关机的功能，支持梯形较正功能，采用UHE灯泡功率≤340W*2，具有厂家针对本项目的授权函 | 1 | 台 |
| 吊架 | 加长型，白色，精密无缝钢管,冷轧板,提供安装所需螺丝包,专业订制 | 1 | 台 |
| 幕布 | 150英寸，16:10，电动玻纤高清白塑幕布，进口管状电机,幕面平整，增益：1.2，最佳视角150度；幕布环保，具有防静电、防霉 、阻燃、可清洗特点。甲醛含量低于20mg/kg（提供政府权威部门检测报告）；产品通过ISO9001、欧盟CE、欧盟ROHS环保认证、产品通过平安保险公司质量责任担保 | 1 | 幅 |
| 蓝光播放机 | 视频功能：文件格式:AVCHD(DVD+R/+RW,DVD-...输出分辨率：1920×1080 720P/1080i/1080P 光碟格式：BD-ROM, BD-R/-RE(BDMV/BDAV), D... 音频功能：音频解码: Dobly TrueHD, Dobl... 输入输出端口：视频接口: HDMI输出×1 | 2 | 台 |
| 功放 | 输出声道 7.2 输出功率 前置 左/右：185W/声道，6Ω，1kHz,JEITA,单声道驱动 中置： 185W/声道，6Ω，1kHz,JEITA,单声道驱动 环绕 左/右：185W/声道，6Ω，1kHz,JEITA,单声道驱动 阻抗 4-16Ω或6-16Ω 频响范围 5Hz-100kHz/+1dB,-3dB 信噪比 106dB(线性,IHF-A) 支持4K分辨率的Marvell Qdeo 技术 HDMI 8路输入 2路输出 5组复合视频 5组数字音频输入 2组低音输出 | 2 | 台 |
| 幕布 | 200英寸，4:3，电动工程白塑幕布,进口管状电机,幕面平整，增益：1.2，最佳视角150度；幕布环保，具有防静电、防霉 、阻燃、可清洗特点。甲醛含量低于20mg/kg（提供政府权威部门检测报告）；产品通过ISO9001、欧盟CE、欧盟ROHS环保认证、产品通过平安保险公司质量责任担保 | 1 | 幅 |
| 灯泡 | 投影机灯泡 | 2 | 个 |
| 投影机 | 工程投影机 投影技术：3LCD 亮度：4500流明 对比度：1000:1 标准分辨率：（1920*1200） 灯泡寿命：2000小时 HDMI高清接口，具有厂家针对本项目的授权函 | 1 | 台 |
| 吊架 | 白色，精密无缝钢管,冷轧板,提供安装所需螺丝包,专业订制 | 1 | 台 |
| 幕布 | 100英寸，16:10，电动玻纤高清白塑幕布，进口管状电机,幕面平整，增益：1.2，最佳视角150度；幕布环保，具有防静电、防霉 、阻燃、可清洗特点。甲醛含量低于20mg/kg（提供政府权威部门检测报告）；产品通过ISO9001、欧盟CE、欧盟ROHS环保认证、产品通过平安保险公司质量责任担保 | 1 | 台 |
| 线材费 | 投影机信号线、电源线等 | 7 | 套 |
| 安装费 | 负责施工安装 | 7 | 套 |

四、招标工作

1、购买招标文件时间：2013年3月8日，8:30-11:30。

2、购买招标文件地点：北京化工大学国有资产管理处设备科（朝阳区北三环东路15号北京化工大学办公楼122设备科）。

3、招标文件售价：电子标书，每包售价人民币500元，售后不退。

4、投标截止时间和开标时间：投标截止期：2013年3月14日上午8：30 (北京时间)；逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受（根据委托方要求，如有变化，另行通知）。届时请贵方派代表出席开标仪式。

5、开标地点：北京化工大学会议中心会议室。

6、联系人：岳淼  64439008或64414504 转12

北京化工大学国有资产管理处

2013年3月6日